Sokoły, dn. 23.07.2026r.

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na:

„Budowa składowego elementu zewnętrznego obiektu sportowego – skocznia w dal - w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach ”

Zakres prac:

1. Rozbieg

- Długość: 30 m (mierzone od początku rozbiegu do linii odbicia na belce).

- Szerokość: 1,22 m ± 0,01 m.

- Nawierzchnia: syntetyczna (tartan) o nachyleniu poprzecznym nieprzekraczającym 0,8%.

2. Belka do odbicia

- Belka zamocowana w skrzynce do mocowania belki do skoku w dal

- Konstrukcja: Belka wykonana z żywicy epoksydowej, laminowana. Belka wkładana do skrzynki montowanej na stałe w podłożu. Do górnej części belki montowany jest próg do odbicia z plasteliną.

- Wymiary: długość 1,22 m ± 0,01 m, szerokość 200 mm ± 2 mm, grubość do 100 mm.

- Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary nakładki 1217x185x18 mm. Na środku nakładki znajduje się dodatkowe podwyższenie o wysokości 0,6cm i szerokości 8 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej. Składa się z dwóch elementów – deska biała (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona).Deska niebieska z możliwością ułożenia plasteliny, na której odznacza się ślad buta (skok spalony)

- Zestaw powinien zawierać stalową pokrywę belki do skoku w dal.

- Lokalizacja: Belka powinna być usytuowana w odległości 2 m od bliższego końca piaskownicy.

3. Zeskocznia (Piaskownica)

- Wymiary: długość 6 m na szerokość 2,75 m do 3 m.

- Głębokość: Minimum 30 cm drobnego, przekopanego i spulchnionego piasku

Oferty na wykonanie prac budowlanych wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach  ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 30.07.2026r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 31.07.2026r. do 28.08.2026r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w godzinach od 9.00 do 14.00.

OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu:		…………………………………………………………………………………………………………..

Nr fax.:			…………………………………………………………………………………………………………..

NIP:			………………………………………………………………………………………………………….

REGON:		………………………………………………………………………………………………………….

Szkoła Podstawowa w Sokołach
ul. Kościelna 5
18-218 Sokoły

Nawiązując do ogłoszenia pn. „ Budowa składowego elementu zewnętrznego obiektu sportowego – skocznia w dal - w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach ”

- Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót za cenę:

netto ……………………….zł (słownie złotych: …………………………………………………………………)

podatek VAT …………..% (słownie złotych: ……………………………………………………………….)

brutto: ……………………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………………….)

- Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 28.08.2026r.

……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
występowania w imieniu oferenta)